LAN Config

1 json数据

[

{

"index": 1,

"name": "LAN",

"status": "enabled",

"phy_interface": "eth1/2/3/4/5",

"logic_interface": "br0",

"ipaddr": "172.16.20.1",

"natmask": "255.255.255.0"

"leasetime": "86400"

"lan_dhcp_ena": "enabled"

"lan_ipstart": "172.16.20.100"

"lan_ipend": "172.16.20.250"

"lan_gw_addr": "172.16.20.1"

"lan_dns1": "172.16.20.1"

"lan_dns2": "8.8.8.8"

"static_binding": "enabled",

"static_name1": "boss pc",

"static_mac1": "11:22:33:44:55:66"

"static_ip1": "172.168.20.123"

"static_name2": "CTO pc",

"static_mac2": "AA:BB:CC:DD:EE:FF"

"static_ip2": "172.168.20.124"

}

]

2 UI 部分

1、整体设计：

其中如果dhcp server enabled打开，则显示里面的内容，static ip binding同理

2、json说明：

- 写死的几个参数：

"name": "LAN",

"status": "enabled",

"phy_interface": "eth1/2/3/4/5",

"logic_interface": "br0",

- 根据实际用户填写的参数：

其他均是。

3、配置说明：

1）必需配置：

IP Address: 默认值172.16.20.1

Subnet Mask: 默认值 255.255.255.0

Start IP Address: 默认值 172.16.20.100

End IP Address: 默认值 172.16.20.250

Lease Time: 默认值 7200

2）可选配置：

Gateway IP Address: 留空

DNS Server 1: 留空

DNS Server 2: 留空

4、校验说明：

- 基本校验：校验IP地址和子网掩码的合法性。

- 校验地址范围是否合法，地址范围在Note中，可以标红注明，这个范围由可由脚本ipcalc.sh计算得出。

- 校验leasetime是否超出最大的配置范围，最大值为172800（两天）

3 脚本部分

- 配置LAN IP

修改文件：

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-$logic_interface

修改内容：

IPADDR=$ipaddr

NETMASK=$natmask

example:

DEVICE=br0

ONBOOT=yes

TYPE=Bridge

BOOTPROTO=static

IPADDR=172.16.20.1

NETMASK=255.255.255.0

- 配置DHCP Server

修改文件：

/etc/dhcp/dhcpd.conf

修改内容：

如果$lan_dhcp_ena==”enabled”且$static_binding==”enabled”

###br0###

subnet $subnet netmask 255.255.255.0 {

range $lan_ipstart $lan_ipend;

default-lease-time $leasetime;

max-lease-time 172800;

option subnet-mask $natmask;

option broadcast-address $subnet_broadcast;

option routers $lan_gw_addr;

option domain-name-servers $lan_dns1, $lan_dns2;

host $static_name1 {hardware ethernet $static_mac1;fixed-address $static_ip1;}

host $static_name2 {hardware ethernet $static_mac2;fixed-address $static_ip2;}

}

###br0 end###

注意事项：

1）其中$subnet和$subnet_broadcast需要根据用户配置$ipaddr和$natmask计算得出

2）$static_binding值为disabled，那么绿色字体的配置项删除

3）配置开始和结束以###br0###以及###br0 end###为标记，或者其他更好的办法

4）$lan_dhcp_ena值为disabled，那么清空subnet的所有配置，如果此时没有其他接口（比如vlan）的subnet配置，则disable dhcpd

example:

subnet 172.16.20.0 netmask 255.255.255.0 {

range 172.16.20.100 172.16.20.254;

default-lease-time 86400;

max-lease-time 172800;

option subnet-mask 255.255.255.0;

option broadcast-address 172.16.20.255;

option routers 172.16.20.1;

option domain-name-servers 172.16.20.1,8.8.8.8;

host bosspc {hardware ethernet 11:22:33:44:55:66;fixed-address 172.16.20.88;}

host ctopc {hardware ethernet 11:22:33:44:55:77;fixed-address 172.16.20.66;}

}